BRUNO ENGELBERT

CONTROLE E AUTOMAÇÃO VIA REDE GSM

FLORIANÓPOLIS, 2010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

CONTROLE E AUTOMAÇÃO VIA REDE GSM

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas Eletrônicos.
Professor Orientador: Charles Borges de Lima Dr.Eng.

BRUNO ENGELBERT

FLORIANÓPOLIS, 2010

CONTROLE E AUTOMAÇÃO COM TECNOLOGIA GSM

BRUNO ENGELBERT

Este trabalho foi julgado adequado para a obtenção do Título de Tecnólogo em Sistemas Eletrônicos e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

________________________________
Professor Charles Borges de Lima, Dr.Eng
Orientador

________________________________
Professor Marco Antonio Q. Pessoa, M.Sc
Orientador de Metodologia

________________________________
Professor Everton Luiz Ferret dos Santos, M.Sc
Coordenador do Curso

Banca examinadora:

________________________________
Professor Charles Borges de Lima, Dr.Eng

________________________________
Professor Marco Valério Miorim Villaça, Dr.Eng

________________________________
Professor Rafael Luiz Cancian, M.Sc

Dedico este trabalha à

AGRADECIMENTOS

o fracasso é a mãe do sucesso

Provérbio Chinês

# RESUMO

Hoje em dia bilhões de pessoas no mundo usufruem da família de tecnologias Global System for Mobile communications (GSM) e a mais popular é a própria GSM, com participação de mercado acima de 89%. Dentro de suas principais características temos a segurança, que inclui proteção contra escutas e hackers, e cartões SIM (Subscriber Identity Module) que permite a transferência rápida de configurações de um terminal para outros, além de uma identificação única para cada cartão. Por essas razões, a proposta deste trabalho é implementar um sistema de controle de acesso e automação residencial/empresarial utilizando o próprio celular do usuário como interface, e as bases tecnológicas apresentadas serão os protocolos GSM e SIP.

Palavras-chave: GSM, SIP, Segurança.

# ABSTRACT

Today billion of peoples in the world enjoy the Global System for Mobile Communications (GSM) family technology and the most popular is GSM protocol, with market share above 89%. One of its main features is the security, which includes protection against eavesdropping and hacking, and (Subscriber Identity Module) SIM cards that allow the fast transfer of configuration from one terminal to another, as well as a unique identify for each card. For these reasons, the purpose of this document is to implement a system of access control and home automation using their own phone as the user interface, and technological bases shown are the GSM and SIP protocols.

Keywords: GSM, SIP, Security.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Arquitetura da rede GSM.	22

Figura 2 - Equipamento móvel personalizado com o SIM.	23

Figura 3 - IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	23

Figura 4 - Estrutura da NSS.	25

Figura 5 - Conteúdo do EIR.	26

Figura 6 - Canais de um sistema FDMA.	27

Figura 7 - Canais TDMA em múltiplas frequências.	28

Figura 8 - Sinalização para conexão de uma chamada entrante.	31

Figura 9 - A pilha de comunicação SIP.	34

Figura 10 - Estrutura das mensagens SIP.	36

Figura 11 - Um simples fluxo de chamada SIP.	38

Figura 12 - Diagrama de blocos do NGCell	40

Figura 13 - Kit modular de desenvolvimento LPC2368.	42

Figura 14 - Estrutura do projeto.	43

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Histórico da evolução do GSM.	20

Tabela 2 - Classificação dos canais lógicos do GSM.	29

Tabela 3 - Arquitetura do SIP.	35

Tabela 4 - Campos mandatórios do cabeçalho das mensagens SIP.	37

Tabela 5 - Etapas do projeto.	44

Tabela 6 - Cronograma do projeto.	44

# LISTA DE ABREVIAÇÕES

AGCH		Access Grant Channel

B2BUA	Back-to-Back User Agent

BCCH		Broadcast Control Channel

BSC		Base Station Controller

BSS		Base Station System

BTS		Base Station Transceiver

CCCH		Common Control Channel

CCH		Control Channel

CEPT		Conférence Européenne dês Administrations des Postes ET des Télécommunications

DCCH		Dedicated Control Channel

DCS		Digital Cellular Service

DNS		Domain Name System

DTMF		Dual-Tone Multi-Frequency

EDGE		Enhanced Data rates for GSM Evolution

EIR 		Equipment Identity Register

FACCH 	Fast Associated Control Channel

FCCH 	Frequency Correction Channel

FDMA 	Frequency Division Multiple Access

GHz 		Giga Hertz

GMSK 	Gaussian Minimum Shift Keying

GPRS		General Packet Radio Service

GSM 		Global System for Mobile Communication

HLR 		Home Location Register

IETF 		Internet Engineering Task Force

IMEI 		International Mobile Equipment Identity

IMSI 		International Mobile Subscriber Identity

IP 		Internet Protocol

LCD 		Liquid crystal Display

MCC 		Mobile Country Code

ME 		Mobile Equipment

MHz 		Mega Hertz

MNC 		Mobile Network Code

MS 		Mobile Station

MSC 		Mobile service Switching Center

MSK 		Minimum Shift Keying

NCH 		Notification Channel

NSS 		Network Switching Subsystem

OMS 		Operation and Maintenance Subsystem

PCH 		Paging Channel

PCS		Personal Communications Services

RACH 	Random Access Channel

RFC 		Request for Comments

RTCP 	Real-time Control Protocol

RTP 		Real-time Transfer Protocol

SACCH 	Slow Associated Control Channel

SCH 		Synchronization Channel

SCIP 		Simple Conference Invitation Protocol

SDCCH 	Stand-alone Dedicated Control Channel

SDP 		Session Description Protocol

SIM 		Subscriber Identity Module

SIP 		Session Initiation Protocol

SMS 		Short Message Service

TCH 		Traffic Channel

TDMA 	Time Division Multiple Access

TS 		Time Slot

UA 		User Agent

UAC 		User Agent Client

UAS 		User Agent Server

URA 		Unidade de Resposta Audível

URI 		Uniform Resource Identifier

VLR 		Visitor Location Register

VoIP 		Voice over Internet Protocol

W-CDMA	Wideband Code Division Multiple Access

SUMÁRIO

RESUMO	vii

ABSTRACT	viii

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	ix

LISTA DE TABELAS	x

LISTA DE ABREVIAÇÕES	xi

1.	INTRODUÇÃO	16

1.1.	Justificativa	17

1.2.	Definição do problema	17

1.3.	Objetivos	17

1.3.1.	Objetivo geral	17

1.3.2.	Objetivos específicos	18

2.	CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	19

2.1.	Dígitro: Tecnologia – TI – Telecom	19

3.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	20

3.1.	A rede GSM	20

3.2.	Arquitetura da rede GSM	22

3.2.1.	Estação Móvel	22

3.2.2.	Sistema de Estação Base (BSS)	24

3.2.3.	Sistema de Comutação de Rede (NSS).	24

3.3.	A interface de rádio GSM	27

3.3.1.	Acesso múltiplo	27

3.3.2.	Canais Lógicos	28

3.3.3.	Modulação GSM	32

3.4.	SIP (Session Initiation Protocol)	33

3.4.1.	Os componentes do SIP	35

3.4.2.	Mensagens SIP	35

3.4.3.	Requisições SIP.	37

3.4.4.	Respostas SIP.	37

3.4.5.	Exemplo de fluxo de chamada SIP.	38

4.	NGCELL	39

4.1.	Diagrama de blocos	39

5.	METODOLOGIA	41

5.1.	Etapas do Projeto	43

5.2.	Cronograma	44

6.	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	45

7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46

8.	REFERÊNCIAS	47

# INTRODUÇÃO

A tecnologia móvel GSM, que hoje é muito difundida ao redor do mundo, é o padrão digital, de segunda geração, mais popular para telefones celulares. Tendo em vista a difusão do padrão GSM, é conveniente a implementação de sistemas que utilizem essa tecnologia. E esse trabalho faz o seu uso no ambiente de automação residencial, integrando hardware e software específicos.

O presente projeto tem como objetivo programar um sistema capaz de automatizar ambientes, utilizando o celular como interface de interação com o usuário.

Outra característica do sistema proposto é ser todo baseado em software livre, fazendo com que o custo do sistema fique bem abaixo dos desenvolvidos com os softwares proprietários.

Este trabalho está estruturado em partes onde, inicialmente fazemos um breve estudo da rede GSM no capítulo 3, que abrange suas interfaces, protocolos e blocos de componente da rede.

Faremos também, no capítulo 4, um estudo do protocolo SIP junto com seus componentes e mensagens.

Dando continuidade será apresentada no capítulo 5 uma descrição do funcionamento do equipamento NGCell da empresa Dígitro que é parceira deste projeto.

E para finalizar, os capítulos 6, 7 e 8 mostram a descrição e funcionamento projeto, os resultados obtidos e as considerações finais relacionadas a este projeto.

## Justificativa

O telefone celular, que já incorporou funções como: tocador MP3, rádio FM, TV, câmera digital entre outras, é o símbolo da convergência digital e a grande vantagem deste projeto é do usuário utilizar o próprio aparelho celular para navegar nas opções de acesso ao sistema, podendo controlar qualquer aparelho com todo o conforto, comodidade e segurança ao alcance das próprias mãos.

## Definição do problema

No Brasil, devido a maior parte da população possuir uma renda abaixo da média, fica muito difícil adquirir um sistema de automação residencial, restringindo esse sistema a uma minoria com maior poder aquisitivo. Os custos de implantação ficam entre R$ 1 mil até R$ 200 mil, dependendo do volume de aparelhos controlados. Com isso, o problema principal é conseguir desenvolver um sistema capaz de suprir as necessidades do usuário, em termos de automação, comodidade e segurança, com um custo razoável.

## Objetivos

### Objetivo geral

O projeto propõe a implementação de um sistema que fará a automação de dispositivos eletrônicos residenciais/empresariais a partir de uma chamada de áudio que o usuário estabelecerá, do próprio celular, para uma central, buscando sempre a segurança no acesso ao sistema e também facilidade na sua utilização.

### Objetivos específicos

- Analisar o funcionamento da rede GSM.

- Analisar o funcionamento do protocolo SIP.

- Desenvolver firmware dos sistemas embarcados.

- Desenvolver software da central.

- Integrar os sistemas

# CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

## Dígitro: Tecnologia – TI – Telecom

A Dígitro é uma empresa com mais de 30 anos de mercado no setor de telecomunicações que se destacou com a criação do sistema Tele despertador e a plataforma de Comunicação CT (Computer & Telephony), que integra telefone e computador em uma só máquina. Seu portfólio de soluções também agrega aplicações de inteligência corporativa e investigativa, serviços de infraestrutura e TI. Sua base de clientes vai desde empresas privadas e operadoras de telefonia, até instituições e órgãos governamentais, incluindo agências de Segurança Pública às quais a Dígitro fornece o Sistema Guardião, peça chave de maior utilização no combate ao crime organizado. Presente em todo o Brasil e em 11 países da América Latina e África, a Dígitro tem qualidade reconhecida pelas certificações ISO 9001 e a TL 9000, norma específica para o mercado de telecomunicações. Além disso, tem sua sede construída em um edifício 100% sustentável, e é patrocinadora única do Educando com Música, projeto social que leva à comunidade rural da Grande Florianópolis uma educação musical de qualidade.

# REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## A rede GSM

O padrão GSM começou a ser desenvolvido no início da década de 80 pelo grupo Groupe Spécial Móbile do CEPT (Conférence Européenne dês Administrations des Postes ET des Télécommunications) e teve seu lançamento no mercado europeu em 1991. Inicialmente o acrônimo GSM foi derivado do próprio nome do grupo e depois, com a rápida globalização da rede, o nome foi reinterpretado para Global System for Mobile Communication (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009).

A Tabela 1 abaixo apresenta um pouco do histórico do padrão GSM.

Tabela 1 - Histórico da evolução do GSM.

| Ano | Evento |
| --- | --- |
| 1982 | Groupe Spécial Móbile estabelecido pela CEPT. |
| 1988 | Conclusão do primeiro conjunto de especificações detalhadas para infraestrutura GSM. |
| 1991 | Primeira chamada GSM feita por Radiolinja na Finlândia. |
| 1992 | Primeiro SMS enviado. |
| 1994 | Um milhão de assinantes GSM atingidos. |
| 1995 | 117 redes GSM no ar. Número de assinantes GSM no mundo excedeu 10 milhões. |
| 1997 | Primeiro celular tri-band lançado. |
| 1998 | Número de assinantes GSM no mundo passou dos 100 milhões. |
| 2000 | Primeiro serviço comercial GPRS lançado. Primeiro celular com GPRS lançado no mercado. Cinco bilhões de SMS enviados em um mês. |
| 2001 | Primeira rede W-CDMA (3G) em funcionamento. Mais de 500 milhões de assinantes GSM. |
| 2003 | Primeira rede EDGE em funcionamento. |
| 2008 | GSM ultrapassa três bilhões de clientes. |

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009).

A tecnologia GSM possui alguns padrões definidos, os quais estão associados às faixas de frequências alocadas no espectro. Os padrões mais usados são:

- P-GSM ou GSM 900 Primário (Primary – GSM) é o sistema GSM original. Esse padrão utiliza frequências na banda de 900 MHz, e foi projetado para a operação em uma área ampla.

- E-GSM ou GSM 900 Estendido (Extended – GSM) foi desenvolvido para aumentar a capacidade de canais de RF oferecida pelo padrão P-GSM.

- R-GSM ou GSM 900 Ampliado (Railwais – GSM) foi desenvolvido para aumentar a capacidade de canais de RF oferecida pelo E-GSM. Esse sistema também utiliza a faixa de frequências na banda de 900 MHz.

- GSM 1800 ou DCS 1800 é uma adaptação do GSM 900. O termo GSM pode ser usado coletivamente para descrever os padrões GSM e DCS 1800. A criação do GSM 1800 envolveu a ampliação das bandas reservadas ao GSM e a passagem destas para a faixa de 1,8 GHz.

- PCS 1900 foi desenvolvido para oferecer uma gama maior de serviços aos usuários de telefonia móvel celular. Atualmente esse padrão é equivalente ao GSM 1800, porém, operando na faixa de 1,9 GHz.

Os serviços GSM são desenvolvidos à medida que a demanda por novas aplicações cresce. Basicamente a tecnologia GSM passou por três fases de evolução, conforme descrito a seguir:

- Fase 1: fase inicial da tecnologia GSM, na qual foram desenvolvidos os serviços básicos de telefonia (voz), chamadas de emergência, o serviço de mensagem curta (Short Message Service – SMS) ponto a ponto e ponto multiponto.

- Fase 2: fase em que foi ampliado o numero de serviços tais como tele serviços, voz a meia taxa, melhorias no serviço SMS, serviços de dados, identificação do número chamador, entre outros.

- Fase 2+: fase que introduziu o serviço de dados por pacotes a altas taxas de transmissão (General Packet Radio Service – GPRS).

## Arquitetura da rede GSM

A rede GSM é formada por interfaces abertas e padronizadas, as quais permitem que as operadoras dos sistemas móveis celulares combinem componentes de diferentes fabricantes, tornando a arquitetura muito flexível. A estrutura da rede GSM é mostrada na Figura 1. Os principais grupos de componentes que formam a arquitetura GSM são:

- Estação Móvel (Mobile Station – MS).

- Sistema de Estação Base (Base Station System – BSS).

- Sistema de Comutação de Rede (Network Switching System – NSS).

- Sistema de Operação e Manutenção (Operation and Maintenance – OMS).

Figura 1 - Arquitetura da rede GSM.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

### Estação Móvel

A MS é composta por duas entidades funcionais distintas ilustradas na Figura 2: o módulo de identidade do assinante (Subscriber Identity Module – SIM) e o equipamento móvel (Mobile Equipment – ME), que é o próprio telefone móvel sem o SIM.

Figura 2 - Equipamento móvel personalizado com o SIM.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

O SIM é um pequeno cartão removível que possui uma área de memória não volátil usada para armazenar informações específicas de um assinante. Cada SIM possui uma identidade única chamada de IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Esse número é usado para identificar cada assinante dentro da rede GSM.

O IMSI, Figura 3, é um código composto de quinze dígitos: três para identificar o código do país (Mobile Country Code - MCC); três para identificar a rede (Mobile Network Code – MNC); e nove dígitos contendo a identificação do MS.

Figura 3 - IMSI (International Mobile Subscriber Identity).

Fonte: (MEHROTRA, 1997)

### Sistema de Estação Base (BSS)

O BSS é responsável pela comunicação entre o MS e o sistema de comutação da rede (Mobile Switching Center – MSC) e é subdividido em:

- Estação Base Transceptora (Base Transceiver Station – BTS).

- Estação Base Controladora (Base Station Controller – BSC).

A BTS é responsável pela transmissão e recepção relacionada à interface de rádio GSM e seus elementos básicos são:

- Hardware de rádio freqüência.

- Antenas.

A BSC é o componente da rede GSM responsável pela gerência da interface de rádio, como a alocar canais de rádio para o MS, determinar quando um handover é necessário, entre outros.

### Sistema de Comutação de Rede (NSS).

O sistema de comutação de rede é responsável pelas funções de comutação, controle e gerenciamento da mobilidade e da base de dados dos assinantes em uma rede GSM.

O NSS é composto de vários outros subsistemas, os alguns deles são descritos abaixo e estão ilustrados na Figura 4:

Figura 4 - Estrutura da NSS.

Fonte: (HEINE, 1999)

- Central de Comutação Celular (Mobile services Switching Centre - MSC): é o elemento central do sistema de comutação de rede e responsável pelas seguintes funções:

  - Processamento de chamadas: responsável pelo estabelecimento e desconexão das chamadas, handover entre BSSs e entre MSCs.

  - Operação, manutenção e supervisão: realiza o gerenciamento da base de dados, medição de dados de tráfego e comunicação homem-máquina.

  - Tarifação: faz a coleta de dados para a tarifação das chamadas.

- Registro de Localização Local (Home Location Register – HLR): é responsável pela administração e controle da base de dados dos assinantes locais.

Os dados do perfil ou características de um assinante são acessados remotamente pelas entidades MSC e VLR. Os principais dados do perfil de assinante são:

  - Identidade internacional do assinante móvel (International Mobile Subscriber Identity – IMSI).

  - Localização corrente do assinante no VLR.

  - Serviços suplementares associados ao assinante.

- Registro de Localização de Visitante (Visitant Location Register – VLR): é o responsável pela manutenção de uma cópia dos principais dados presentes no perfil de um assinante móvel armazenados no HLR.

- Registro de identidade de equipamento (Equipment Identity Register – EIR): contém a base de dados centralizada dos números de identidade internacional do equipamento mel (International Mobile Equipment Identity – IMEI), os quais devem ser únicos por EIR.

A base de dados do EIR é formada por listas ou faixas, organizadas da seguinte forma, conforme ilustrada na Figura 5:

  - Lista branca (White list): contém todos os IMEIs de MS habilitadas a utilizar o sistema.

  - Lista negra (Black list): contém os IMEIs de MSs que não estão habilitadas a utilizar o sistema. Por exemplo: MS roubada e MS clonada.

  - Lista cinza (Gray list): contém IMEIs de MSs que possuem algum tipo de problema, mas que não justifica a presença do IMEI de MS na lista negra.

Figura 5 - Conteúdo do EIR.

Fonte: (HEINE, 1999).

## A interface de rádio GSM

A interface de rádio é a camada física do GSM que fornece os meios pelo qual o MS comunica com a BTS de uma rede dentro de uma área de cobertura. Os canais físicos são definidos aqui por um esquema de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (Time Division Multiply Access – TDMA).

### Acesso múltiplo

GSM utiliza uma combinação de Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência (Frequency Division Multiple Access – FDMA) e Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo (Time Division Multiple Access – TDMA), resultando em uma estrutura de canal bi-dimensional. Em sistemas que só utilizam FDMA, Figura 6, uma única frequência é alocada para cada usuário durante uma chamada, com isso, rapidamente o sistema era sobrecarregado devido à alta demanda de usuários. Então foi incluído no sistema o esquema de acesso bi-dimensional, onde cada freqüência foi dividida em oito time slots (TSs).

Figura 6 - Canais de um sistema FDMA.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

Em outras palavras, nos sistemas TDMA, cada usuário envia um sinal pulsante periodicamente, Figura 7, enquanto os usuários do sistema FDMA enviam um sinal constante.

Figura 7 - Canais TDMA em múltiplas frequências.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

### Canais Lógicos

O GSM define uma série de canais lógicos que estão divididos em dois grupos como mostra a Tabela 2:

- Canais de tráfego (Traffic Channels – TCH).

- Canais de sinalização ou controle (Control Channels – CCH).

Tabela 2 - Classificação dos canais lógicos do GSM.

| Grupo | Canal | Função | Direção |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal de tráfego (TCH) | TCH/F, Bm | TCH Full-rate | MS ↔ BSS |
|  | TCH/H, Lm | TCH Half-rate | MS ↔ BSS |
| Canal de Sinalização (BCH) | BCCH | Controle de Broadcast | MS ← BSS |
|  | FCCH | Correção de frequência | MS ← BSS |
|  | SCH | Sincronização | MS ← BSS |
| (CCCH) | RACH | Acesso randômico | MS → BSS |
|  | AGCH | Concessão de acesso | MS ← BSS |
|  | PCH | Paging | MS ← BSS |
|  | NCH | Notificação | MS ← BSS |
| (DCCH) | SDCCH | Controle autônomo dedicado | MS ↔ BSS |
|  | SACCH | Controle associado lento | MS ↔ BSS |
|  | FACCH | Controle associado rápido | MS ↔ BSS |

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

Os TCHs são usados para a transmissão de dados e voz e podem trabalhar tanto no modo full-rate (TCH/F), com taxa de transferência de 13 kbps, quanto no modo half-rate (TCH/H), com taxa de transferência de 5.6 kbps.

Os CCHs são usados para controlar e gerenciar todas as sinalizações entre o MS e a BTS e divide-se em:

- Canal de Broadcast (Broadcast Channel – BCH).

- Canal de Controle Comum (Common Control Channel – CCCH).

- Canal de Controle Dedicado (Dedicated Control Channel - DCCH).

O BCH é um conjunto de três canais unidirecionais usados pela BSS para enviar a mesma informação para todos os MSs na célula, esses canais são:

- Canal de Controle de Broadcast (Broadcast Control Channel – BCCH): Neste canal uma série de elementos sobre a rede é enviado, tal como sua própria organização e as configurações dos canais de rádio.

- Canal de Correção de Frequência (Frequency Correction Channel – FCCH): Informa a correção de frequência.

- Canal de Sincronização (Synchronization Channel – SCH): Informa a identificação de uma BTS e o número do frame TDMA.

O CCCH é um canal de sinalização ponto à multiponto que lida com funções de controle de acesso. Isso inclui a atribuição dos canais dedicados e o paging para localizar um MS. Ele é composto por:

- Canal de Acesso Randômico (Random Access Channel – RACH): Usado pelo MS para requisitar um canal dedicado.

- Canal de Concessão de Acesso (Access Grant Channel – AGCH): É usado para atribuir um SDCCH ou um TCH para o MS.

- Canal de Paging (Paging Channel – PCH): É um canal de enlace direto usado para buscar um móvel para a entrega de um serviço.

- Canal de Notificação (Notification Channel – NCH): Usado para informar os MSs de chamadas broadcast.

O último tipo de canal de sinalização, o DCCH, é um canal bidirecional ponto a ponto composto por.

- Canal de Controle Autônomo Dedicado (Stand-alone Dedicated Control Channel – SDCCH): É usado para a sinalização entre o MS e a BSS quando não há conexão ativa. O SDCCH é requisitado pelo MS via RACH e atribuído via AGCH. Depois de completar a troca de sinais, o SDCCH é liberado e pode ser atribuído para outro móvel.

- Canal de Controle Associado Lento (Slow Associated Control Channel – SACCH): É sempre atribuído e usado com um TCH ou um SDCCH e fornece informações para aperfeiçoar as operações de rádio.

- Canal de Controle Associado Rápido (Fast Associated Control Channel – FACCH): Transmite uma sinalização de dados, durante uma conexão, multiplexando um TCH.

A Figura 8 exemplifica a configuração de uma conexão para uma chamada entrante na interface aérea. O móvel é chamado pelo BSS através do PCH e requisita um canal de sinalização via RACH. Ele obtém o SDCCH através da mensagem de atribuição imediata (IMMEDIATE ASSIGNMENT) no AGCH. Então segue a autenticação, a inicialização da criptografia e a configuração sobre o SDCCH. Depois, um comando de atribuição (ASSIGNMENT COMMAND) aloca um canal de tráfego para o móvel e que responde confirmando essa alocação.

Figura 8 - Sinalização para conexão de uma chamada entrante.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009)

### Modulação GSM

O esquema de modulação usado no GSM é o Chaveamento por Deslocamento Mínimo Gaussiano (Gaussian Minimum Shift Keying – GMSK) que é baseado em um esquema de modulação conhecido como Minimum Shift Keying (MSK) no qual a amplitude da portadora permanece constante e a informação é transportada na variação da fase.

## SIP (Session Initiation Protocol)

O Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP) é um protocolo para iniciar, modificar ou encerrar a comunicação e as sessões de colaboração ao longo da rede de protocolo internet (Internet Protocol - IP). Uma sessão poderia ser uma chamada de telefone IP, uma conferência de usuário que incorpora voz, dados e vídeo, mensagem instantânea ou jogos online multijogadores (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

SIP emergiu em meados de 1990 a partir de duas propostas:

- Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP) por Mark Handley e Eve Schooler.

- Protocolo de Convite de Conferência Simples (Simple Conference Invitation Protocol - SCIP) por Henning Schulzrinne que foi submetida à IETF (International Engineering Task Force).

As duas propostas foram incorporadas na forma de Protocolo de Iniciação de Sessão e foi aprovada como RFC 2543 em março de 1999 e o padrão final foi liberado como parte da RFC 3261 em 2002 (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

Nas redes de telecomunicações, há duas categorias de tráfego:

- Tráfego relacionado á sinalização de controle: usado para estabelecer, modificar e terminar uma sessão.

- Tráfego de dados: stream de áudio ou vídeo.

A sinalização SIP segue o conceito de sinalização de canal comum qual o caminho usado para o tráfego de sinalização é independente do caminho usado para o tráfego de dados.

Algumas outras características do SIP são:

- É um protocolo ponto-a-ponto.

- Tem a disposição de gerar múltiplas respostas a uma simples requisição.

- Usa o Identificador de Recursos Uniforme (Uniform Resource Identifier - URI) para identificar participantes e recursos nas sessões.

- Usa procedimentos DNS (Domain Name System) para resolver SIP URI no endereço IP, porta e protocolo de transporte.

- Para serviços como o VoIP (Voice over Internet Protocol), o SIP trabalha com um número de protocolos:

  - Protocolo de Descrição de Sessão (Session Description Protocol - SDP): define as características e parâmetros das sessões de multimídia.

  - Protocolo de Transporte de Tempo Real (Real-time Transport Protocol - RTP): define um formato de pacotes padronizados para entrega de áudio e vídeo sobre a internet.

  - Protocolo de Controle de Transporte de Tempo Real (Real-time Transport Control Protocol - RTCP): fornece informações de controle sobre a qualidade do fluxo de dados RTP.

A Figura 9 ilustra a pilha de comunicação SIP.

Figura 9 - A pilha de comunicação SIP.

Fonte: (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

### Os componentes do SIP

A arquitetura do SIP é definida pelos elementos funcionais mostrados na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3 - Arquitetura do SIP.

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| User Agent (UA) | É um dispositivo final que pode originar ou receber chamadas SIP. |
| User Agent Client (UAC) | Entidade lógica que envia requisições ou recebe respostas. |
| User Agent Server (UAS) | Entidade lógica que recebe requisições ou envia respostas. |
| Back-to-Back UA (B2BUA) | Entidade que atua tanto como UAC quanto UAS. |
| Proxy Server | É a componente chave da estrutura do SIP. Ele trabalha como um servidor de roteamento, similar ao servidor Proxy Web. |
| Registrar | É o repositório de informações dos UAs. |
| Redirect Server | É o servidor de redirecionamento do SIP. Ele mapeia um endereço de destino, na mensagem SIP, para um ou mais endereços e retorna uma nova lista de endereços para o originador de requisição SIP. |

Fonte: (BAZOT, HUBER, et al., 2007)

### Mensagens SIP

No SIP existem dois tipos de mensagens: requisição e resposta. Elas compartilham um formato de mensagem comum que consiste de uma linha de partida (start-line), um ou mais campos de cabeçalho, uma linha vazia indicando o fim do campo de cabeçalhos e um campo de corpo de mensagem opcional. Essa estrutura é ilustrada na Figura 10 abaixo:

Figura 10 - Estrutura das mensagens SIP.

Fonte: (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

O cabeçalho SIP consiste de campos com par nome / valor, onde alguns campos são opcionais e outros mandatórios para cada mensagem SIP. A Tabela 4 apresenta uma descrição dos campos mandatórios do cabeçalho.

Tabela 4 - Campos mandatórios do cabeçalho das mensagens SIP.

| Nome do campo | Descrição |
| --- | --- |
| To | O endereço de destino da requisição SIP. |
| From | Indica o originador da requisição. |
| CSeq | A sequência de comando que garante que as mensagens são tratadas em ordem que são geradas. |
| Call-ID | Uma string única que identifica a sessão SIP. |
| Via | Contém informação sobre o dispositivo SIP. |
| Contact | Contém o local atual do receptor. |

Fonte: (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

### Requisições SIP.

As requisições SIP têm uma Linha de Requisição (Request-line) para cada start-line. O formato da Request-line consiste de três campos que são separados por um simples caractere de espaço (space – SP), são eles.

- Method: indica o método que será executado. A RFC3261 identifica seis métodos: REGISTER, INVITE, ACK, CANCEL, BYE e OPTIONS.

- Request-URI: indica o usuário ou o serviço pelo qual a requisição é endereçada.

- SIP-version: é a versão do protocolo SIP que está sendo usado.

### Respostas SIP.

As mensagens de respostas SIP são distinguidas pelo fato que elas possuem uma Linha de Status (Status-line) na sua start-line. A Status-line consiste de três campos, também separados por um caractere espaço, são eles:

- SIP-version: é a versão do protocolo SIP que está sendo usado.

- Status-code: é um código de três dígitos que representa o resultado do processo de requisição. A faixa de valores é entre 100 e 699, onde o primeiro dígito representa a classe de resposta:

  - 1xx: Resposta Informativa.

  - 2xx: Sucesso.

  - 3xx: Redirecionamento.

  - 4xx: Erro de cliente.

  - 5xx: Erro de servidor.

  - 6xx: Falha global.

- Reason-phrase: pequena descrição do Status-code.

### Exemplo de fluxo de chamada SIP.

A Figura 11 ilustra o fluxo de mensagens em uma simples chamada entre dois UAs. Ele mostra a usuária Alice estabelecendo uma chamada com o outro usuário Bob.

Figura 11 - Um simples fluxo de chamada SIP.

Fonte: (BAZOT, HUBER, et al., 2007).

# NGCELL

O NGCell é um produto da empresa Dígitro voltado para ambientes corporativos que tem a função de atuar como gateway, onde um lado é implementado o protocolo GSM que troca mensagens de controle e tráfego com os aparelhos celulares e do outro é implementado o protocolo SIP que comunica com um centro de distribuição telefônica (Private Automatic Branch Exchange – PABX).

## Diagrama de blocos

A Figura 12 apresenta o diagrama de blocos do NGCell. O equipamento possui uma unidade de processamento central composto por um processador de dois núcleos, o OMAP5912, memórias flash, RAM e ethernet. Possui também dois processadores de banda base, que modulam as mensagens GSM e dois transceptores responsáveis pela rádio transmissão.

Figura 12 - Diagrama de blocos do NGCell

Fonte: Digitro – Inteligência – TI - Telecom

# METODOLOGIA

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de dados para automatizar ambientes comerciais ou residenciais com um celular. Este sistema terá as seguintes funcionalidades:

- Operar sob um sistema operacional Linux.

- Receber as cifras DTMF do celular através de uma Unidade Resposta Audível (URA) e enviar comandos para a placa de controle dos dispositivos.

- Enviar um SMS com os eventos ocorridos na placa que controlará os dispositivos para o celular via sistema NGCell da Dígitro.

A placa que controla os dispositivos é um kit de desenvolvimento da KITMCU, Figura 13, com processador ARM7 LPC2368 da NXP e entre suas características a que destaca é a interface Ethernet, utilizada neste projeto para a comunicação via protocolo TCP com a central.

O firmware que foi embarcado no sistema é baseado no software de código aberto FreeRTOS que é um mini Kernel de tempo real feito em linguagem C para inúmeras plataformas de hardware.

Figura 13 - Kit modular de desenvolvimento LPC2368.

O software de gerenciamento de dados também é desenvolvido na linguagem C sob a plataforma Linux e será encarregado de configurar o NGCell, receber o DTMF pressionado no celular, enviar comandos para placa da KITMCU e enviar o SMS de eventos para o celular.

Outro sistema de código aberto utilizado no projeto foi o Asterisk, que implementa recursos encontrados em um PABX convencional e que nele foram criados dois ramais, sendo um para o usuário e outro para a URA.

A Figura 14 ilustra a estrutura do projeto.

Figura 14 - Estrutura do projeto.

## Etapas do Projeto

A Tabela 5 apresenta as etapas que o projeto foi desenvolvido, primeiramente foram definidas algumas características para o funcionamento e integração do sistema. Após esta etapa e de alguns estudos do protocolo de comunicação SIP e das configurações do servidor PABX Asterisk, iniciou-se então o desenvolvimento do firmware do equipamento NGCell, em seguida o software de processamento central e depois o firmware da placa de desenvolvimento da Kit MCU. Após concluir as etapas 3, 4 e 5, foi dado início a integração do sistema, onde neste momento foram feitas correções de cada software e firmware para o perfeito funcionamento.

Tabela 5 - Etapas do projeto.

| Meta | Especificação | Produto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definições dos processos. | Documentação |
| 2 | Estudo do protocolo SIP e configuração do Asterisk. | Documentação |
| 3 | Desenvolvimento do firmware do NGCell. | Firmware |
| 4 | Desenvolvimento do software de processamento central. | Software |
| 5 | Desenvolvimento do firmware da placa do Kit MCU. | Firmware |
| 6 | Integração dos processos. | Integração |
| 7 | Redação e defesa do TCC. | Documentação |

## Cronograma

A Tabela 6 ilustra simplificadamente o cronograma do projeto seguido durante todo do desenvolvimento do trabalho.

Tabela 6 - Cronograma do projeto.

| Meta | Semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo será abordado os resultados obtidos com a implementação do projeto. Primeiramente foi cadastrado, na interface web embarcada no NGCell, o simcard do usuário com número de ramal 2006 e depois forçamos o celular a acampar na rede GSM do NGCell que através deste gateway é registrado no Asterisk.

Uma vez registrado foi estabelecido uma chamada para o ramal 2010, onde uma URA atende automaticamente e detecta os dígitos DTMF pressionados pelo usuário. Esta URA fala apenas os dígitos pressionados e envia para a central esses DTMFs através de um script feito em Python, quando a central recebe esses dados ela envia uma mensagem para o KitMCU.

Por motivos didáticos os dígitos DTMF foram apresentados no display LCD ao invés de controlar um dispositivo.

Algumas opções foram decididas no caminhar do projeto, são elas:

- DTMF 0: Apaga o LED verde.

- DTMF 1: Acende o LED verde.

- DTMF 2: Envia uma mensagem SMS para o usuário informando o estado do LED verde.

Foram efetuados alguns testes no sentido de fazer uma análise de funcionamento do sistema. Verificou-se que o sistema, funciona com um atraso bem pequeno, em média 5 segundos, para a recepção desta mensagem e ela só é recebida quando o celular entra no modo idle, ou seja, após desligar a chamada.

Outro fator que ficou faltando ser concluído no projeto, foi a construção de uma URA mais detalhada, fazendo uma validação de senha do usuário para garantir ainda mais a segurança ao acesso ao sistema.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo e conhecimento adquirido sobre a rede GSM, bem como sua estrutura e protocolos, e o protocolo SIP e sua flexibilidade, fica óbvia a possibilidade de implementação de novos aplicativos e serviços similares ao que foi desenvolvido no projeto.

Não só sistemas gerenciamento de equipamentos, mas também sistemas de aquisição, medição e segurança podem ser feitos com a rede GSM utilizando dispositivos adequados.

Na implementação do presente projeto almejava-se, também, a inclusão de uma validação por senha na URA para garantir mais segurança ao acesso ao sistema. Mas para tal propósito seria necessário um estudo bem mais aprofundado e demorado nas configurações do Asterisk.

Fica também, um ganho de conhecimento em torno de software livre e a gama de aplicativos já desenvolvidos e que podem ser utilizados na implementação de novos sistemas, de forma a reduzir custos.

# REFERÊNCIAS

4G AMERICAS. Site da 4G Americas, 2010. Disponivel em: <http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&sectionid=326>. Acesso em: 28 out. 2010.

BAZOT, P. et al. Developing SIP and IP Multimedia Subsystem (IMS) Applications. First Edition. ed. [S.l.]: [s.n.], 2007.

EBERSPÄCHER, J. E. et al. GSM – Architecture, Protocols and Services. 3ª Edição. ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2009.

HEINE, G. H. GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation. [S.l.]: Artech House, 1999.

KIOSKEA. Site da Kioskea.net, 2010. Disponivel em: <http://pt.kioskea.net/contents/telephonie-mobile/gsm.php3>. Acesso em: 28 out. 2010.

KYN D´ÁVILA, C. K. Site da CEDET, 2009. Disponivel em: <http://www.cedet.com.br>. Acesso em: 10 nov. 2010.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Metodologia do Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6ª Edição. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MEHROTRA, A. M. GSM System Engineering. Boston, London: Artech House, Inc., 1997.

PEDÓ PIROTTI, R. P.; ZUCCOLOTTO, M. Z. Transmissão de dados através de telefonia celular: arquitetura das redes GSM e GPRS. Revista Liberato, p. 81-89, 2009.

SOUZA DI ROCHA, N. S. Wireless Brasil, 2003. Disponivel em: <http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/colaboradores/naiade/gsm.html>. Acesso em: Outubro 2010.

STEELE, R. S.; LEE, C.-C. L.; GOULD, P. G. GSM, cdmaOne and 3G Systems. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2001.

WELTE, H. W. Anatomy of contemporary GSM cellphone hardware. [S.l.]. 2010.