BRUNO ENGELBERT

CENTRAL DE AUTOMAÇÃO COM INTERFACE GSM DE RADIAÇÃO RESTRITA

FLORIANÓPOLIS, 2011

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

CENTRAL DE AUTOMAÇÃO COM INTERFACE GSM DE RADIAÇÃO RESTRITA

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas Eletrônicos.
Professor Orientador: Charles Borges de Lima Dr.Eng.

BRUNO ENGELBERT

FLORIANÓPOLIS, 2011

CENTRAL DE AUTOMAÇÃO COM INTERFACE GSM DE RADIAÇÃO RESTRITA

BRUNO ENGELBERT

Este trabalho foi julgado adequado para a obtenção do Título de Tecnólogo em Sistemas Eletrônicos e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

________________________________
Professor Charles Borges de Lima, Dr.Eng.
Orientador

________________________________
Professor Marco Antonio Q. Pessoa, M.Sc.
Orientador de Metodologia

________________________________
Professor Muriel Bittencourt de Liz, Dr.Eng.
Coordenador do Curso

Banca examinadora:

________________________________
Professor Charles Borges de Lima, Dr.Eng.

________________________________
Professor Marco Valério Miorim Villaça, Dr.Eng.

________________________________
Professor Everton Ferret dos Santos, M.Sc.

Agradeço à minha mãe Cassandra, meu pai Carlos e meus irmãos Guilherme e Alan pela dedicação, apoio, motivação e por acreditarem na minha capacidade.

A todos os meus professores, especialmente ao meu orientador Charles B. de Lima.

Ao professor Marco Pessoa pela orientação metodológica recebida.

A todos os meus colegas da Dígitro e do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que contribuíram com a realização deste trabalho.

“...O fracasso é a mãe do sucesso”

Provérbio Chinês

ENGELBERT, Bruno. Central de Automação com Interface GSM de Radiação Restrita, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação Tecnológica em Sistemas Eletrônicos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

# RESUMO

Hoje em dia bilhões de pessoas no mundo usufruem da família de tecnologias GSM (Global System for Mobile communications), com participação de mercado acima de 89%. Dentre suas principais características estão os cartões SIM (Subscriber Identity Module) que permitem a transferência rápida de configurações de um terminal para outro, além de uma identificação única para cada cartão. E como no Brasil o celular já ultrapassou a marca de um por habitantes, somados a grande busca por bens de consumos duráveis e mais a busca pela segurança no seu dia-a-dia, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma central de automação com interface GSM de radiação restrita, utilizando a identificação única do SIM para garantir o acesso exclusivo ao sistema.

Palavras-chave: GSM, SIMCard, Automação.

ENGELBERT, Bruno. Central Automation with Restricted Radiation GSM Interface, 2011. Final Paper of Undergraduate Course of Technology in Eletronic Systems Federal of Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina.

# ABSTRACT

Today billion of peoples in the world enjoy of the families of technologies of Global System for Mobile communication (GSM), with market share above of 89%. Among its main features there are the Subscriber Identity Module (SIM) Cards that allow faster transfer of configurations from the one terminal to another, addition of a unique identifier for each card. As the cellphone in Brazil has surpassed the mark of the one per inhabitant, plus the great quest for durable consumer goods and more the search for security in their day-to-day, this work presents the development of a central automation with restricted radiation GSM interface, using the unique identification of the SIM to ensure exclusive access to the system.

Keywords: GSM, SIM Card, Automation.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - Arquitetura da rede GSM.	19

FIGURA 2 - Equipamento móvel personalizado com o SIM.	20

FIGURA 3 - International Mobile Subscriber Identity (IMSI).	20

FIGURA 4 - Estrutura da NSS.	21

FIGURA 5 - Conteúdo do EIR.	23

FIGURA 6 - Canais de um sistema FDMA.	24

FIGURA 7 - Canais TDMA em múltiplas frequências.	24

FIGURA 8 - Sinalização para conexão de uma chamada entrante.	27

FIGURA 9 - A pilha de comunicação SIP.	29

FIGURA 10 - Arquitetura do SIP.	31

FIGURA 11 - Estrutura das mensagens SIP.	32

FIGURA 12 - Um simples fluxo de chamada SIP.	34

FIGURA 13 - Carceris Modelo 1900	37

FIGURA 14 - Diagrama de blocos do Carceris Modelo 1900.	38

FIGURA 15 - Kit de desenvolvimento LPC2368.	39

FIGURA 16 - Modelo em cascata do ciclo de vida do software.	42

FIGURA 17 - Diagrama de blocos lógico do sistema.	44

FIGURA 18 - Diagrama de caso de uso do sistema.	45

FIGURA 19 - Arquitetura do software do sistema de transmissão e recepção GSM.	46

FIGURA 20 - Arquitetura do software do sistema gerenciador de dados.	48

FIGURA 21 - Arquitetura do software do sistema de recepção microcontrolado.	49

FIGURA 22 - Integração de hardware da central.	51

# LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Histórico da evolução do GSM.	17

TABELA 2 - Classificação dos canais lógicos do GSM.	25

TABELA 3 - Arquitetura do SIP.	30

TABELA 4 - Campos mandatórios do cabeçalho das mensagens SIP.	32

TABELA 5 - Fases do ciclo de vida em cascata com atividades associadas.	43

# LISTA DE ABREVIAÇÕES

AGCH		Access Grant Channel

B2BUA	Back-to-Back User Agent

BCCH		Broadcast Control Channel

BSC		Base Station Controller

BSS		Base Station System

BTS		Base Station Transceiver

CCCH		Common Control Channel

CCH		Control Channel

CEPT		Conférence Européenne dês Administrations des Postes ET des Télécommunications

DCCH		Dedicated Control Channel

DCS		Digital Cellular Service

DNS		Domain Name System

DTMF		Dual-Tone Multi-Frequency

EDGE		Enhanced Data rates for GSM Evolution

EIR 		Equipment Identity Register

FACCH 	Fast Associated Control Channel

FCCH 	Frequency Correction Channel

FDMA 	Frequency Division Multiple Access

GHz 		Giga Hertz

GMSK 	Gaussian Minimum Shift Keying

GPRS		General Packet Radio Service

GSM 		Global System for Mobile Communication

HLR 		Home Location Register

IETF 		Internet Engineering Task Force

IMEI 		International Mobile Equipment Identity

IMSI 		International Mobile Subscriber Identity

IP 		Internet Protocol

IVR		Interactive Voice Response

LCD 		Liquid Crystal Display

MCC 		Mobile Country Code

ME 		Mobile Equipment

MHz 		Mega Hertz

MNC 		Mobile Network Code

MS 		Mobile Station

MSC 		Mobile service Switching Center

MSK 		Minimum Shift Keying

NCH 		Notification Channel

NSS 		Network Switching Subsystem

OMS 		Operation and Maintenance Subsystem

PCH 		Paging Channel

PCS		Personal Communications Services

RACH 	Random Access Channel

RF		Rádio Frequência

RFC 		Request for Comments

RTCP 	Real-time Control Protocol

RTP 		Real-time Transfer Protocol

SACCH 	Slow Associated Control Channel

SCH 		Synchronization Channel

SCIP 		Simple Conference Invitation Protocol

SDCCH 	Stand-alone Dedicated Control Channel

SDP 		Session Description Protocol

SIM 		Subscriber Identity Module

SIP 		Session Initiation Protocol

SMS 		Short Message Service

TCH 		Traffic Channel

TDMA 	Time Division Multiple Access

TS 		Time Slot

UA 		User Agent

UAC 		User Agent Client

UAS 		User Agent Server

URA 		Unidade de Resposta Audível

URI 		Uniform Resource Identifier

VLR 		Visitor Location Register

VoIP 		Voice over Internet Protocol

W-CDMA	Wideband Code Division Multiple Access

SUMÁRIO

RESUMO	vi

ABSTRACT	vii

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	viii

LISTA DE TABELAS	ix

LISTA DE ABREVIAÇÕES	x

1	INTRODUÇÃO	14

1.1	Justificativa	15

1.2	Definição do problema	15

1.3	Objetivo geral	16

1.4	Objetivos específicos	16

2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	17

2.1	A rede GSM	17

2.2	Arquitetura da rede GSM	19

2.2.1	Estação Móvel	20

2.2.2	Sistema de Estação Base (BSS)	21

2.2.3	Sistema de Comutação de Rede (NSS).	21

2.3	A interface de rádio GSM	23

2.3.1	Acesso múltiplo	23

2.3.2	Canais Lógicos	25

2.3.3	Modulação GSM	28

2.4	Protocolo de Iniciação de Sessão	28

2.4.1	Os componentes do SIP	30

2.4.2	Mensagens SIP	31

2.4.3	Requisições SIP.	33

2.4.4	Respostas SIP.	33

2.4.5	Exemplo de fluxo de chamada SIP.	34

3	METODOLOGIA APLICADA	36

4	BASES TECNOLÓGICAS	37

4.1	Recursos de hardware	37

4.1.1	Carceris Modelo 1900	37

4.1.2	Kit modular de desenvolvimento LPC2368	38

4.2	Recursos de software	39

4.2.1	Bibliotecas GNOME	39

4.2.2	Asterisk	40

4.2.3	FreeRTOS	41

5	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	42

5.1	Engenharia de Software	42

5.2	Concepção	43

5.3	Requisitos de software	44

5.4	Modelagem	46

5.4.1	Sistema transmissor e receptor GSM.	46

5.4.2	Sistema de gerenciamento de dados	47

5.4.3	Sistema de recepção microcontrolado	49

5.5	Integração e testes	50

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	52

REFERÊNCIAS	54

# INTRODUÇÃO

É cada vez maior a busca por conforto na sociedade brasileira. Segundo o IBGE, em abril de 2011 houve um crescimento de 48% no consumo de bens duráveis sobre o mesmo período do ano anterior. E o que isto tem haver com conforto? Tudo, a partir do momento que a comodidade que o produto adquirido proporcionará é, no mínimo, suficiente para suprir as necessidades do consumidor.

Outra característica que vem sendo procurada é a segurança, uma pesquisa do IBGE divulgada em dezembro de 2010 mostrou que em 2009 47,2% das pessoas não se sentem seguras na cidade em que moram e de três em cada cinco domicílios usavam algum dispositivo de segurança: cerca eletrificada, alarme eletrônico, câmeras de vídeo, entre outros. A região com maior porcentagem destes dispositivos é a Centro-Oeste, com 64,9%.

Hoje é possível obter essas características cada vez mais integradas em um sistema de automação residencial. Com ela é possível programar vários sistemas como: luzes, banheira, equipamentos de imagem e som, computador e cortinas. Isto garante conforto, confiabilidade e praticidade, sendo também possível fazer controle de acesso, gerenciamento de câmeras de segurança, sistema de aviso contra incêndio, entre outros, fornecendo segurança para o usuário.

Existem diversos padrões e protocolos para automação residencial, um destaque é a tecnologia móvel GSM, que é o padrão digital para telefones celulares de segunda geração mais difundida ao redor do mundo. Com esse protocolo é possível controlar remotamente qualquer dispositivo da residência, além de receber informações sobre determinados eventos, que serão de importância para o usuário.

Tendo em vista a difusão do padrão GSM, este trabalho apresenta uma abordagem diferenciada em relação à interface de acesso ao sistema, pois utilizará uma rede GSM de radiação restrita. A cobertura de rádio frequência se limita a residência do usuário, deixando de utilizar uma operadora de telefonia móvel e passando a ter um sistema isolado e com acesso controlado para garantir segurança.

## Justificativa

A automação residencial, a cada dia, vem crescendo no Brasil e está deixando de ser vista como um artigo de luxo e começando a ser entendida como um serviço útil que pode, por exemplo, auxiliar na economia de energia. Ela também permite integrar diversos recursos e dispositivos proporcionando comodidade, conforto, entretenimento, confiabilidade, velocidade e além de tudo, segurança.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil já ultrapassou a marca de um celular por habitante, com isso o país chegou a mais de 194 milhões de habilitações, uma vez que a população, segundo últimos cálculos do IBGE, é de 193,6 milhões de habitantes (AURESIDE, 2010).

Pelos motivos citados anteriormente, este trabalho se justifica por apresentar uma solução utilizando o telefone celular como interface de controle. Este tipo de aparelho está cada vez mais acessível na sociedade brasileira, proporcionando, assim, as características de um sistema de automação residencial.

## Definição do problema

Hoje a maioria dos sistemas inteligentes de automação residencial utiliza os aparelhos celulares como parte de um grande sistema integrado, podendo enviar comandos em tempo real para a residência via mensagens de texto, ou para abrir o portão eletrônico apenas com uma chamada telefônica. Como a comunicação é feita a partir da rede pública de telefonia móvel haverá custos embutidos nas mensagens de texto e nas ligações.

Com isso, surge a pergunta: seria viável a implantação de uma central de automação tendo como principal interface uma pico-célula GSM de radiação restrita, sem o uso de uma operadora de telefonia móvel?

## Objetivo geral

O projeto propõe o desenvolvimento de uma central de automação com interface GSM de radiação restrita, isolada de operadora de telefonia móvel. Permitirá ao usuário enviar comandos DTMF, através de uma unidade de resposta interativa de voz, para um processo microcontrolado que ligará ou desligará cargas. Também enviará mensagens sobre as condições do sistema para o usuário. Tudo sem custos, tanto nas chamadas telefônicas, quanto no envio das mensagens de texto.

## Objetivos específicos

Foram definidos os seguintes objetivos para este projeto:

- estudar o funcionamento da rede GSM e do protocolo SIP;

- desenvolver um sistema de gerenciamento de dados;

- criar uma rede GSM de radiação restrita e com acesso controlado, para garantir segurança;

- configurar uma unidade de resposta interativa de voz para servir de interface para o usuário;

- enviar comandos com um telefone celular GSM, através de tons DTMF em uma chamada telefônica;

- desenvolver um sistema microcontrolado para receber os comandos;

- enviar uma mensagem para o telefone do usuário com dados sobre o sistema.

# REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo serão apresentados o histórico, a arquitetura e a interface de rádio da rede GSM e também uma breve revisão do Protocolo de Iniciação de Sessão, ou Session Initiation Protocol (SIP).

## A rede GSM

O padrão GSM começou a ser desenvolvido no início da década de 80 pelo Groupe Spécial Móbile da Conférence Européenne dê Administrations des Postes ET des Télécommunications (CEPT) e teve seu lançamento no mercado europeu em 1991. Inicialmente o acrônimo GSM foi derivado do próprio nome do grupo e depois, com a rápida globalização da rede, o nome foi reinterpretado para Global System for Mobile Communication (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

A TABELA 1 apresenta um pouco do histórico do padrão GSM.

TABELA 1 - Histórico da evolução do GSM.

| Ano | Evento |
| --- | --- |
| 1982 | Groupe Spécial Móbile estabelecido pela CEPT. |
| 1988 | Conclusão do primeiro conjunto de especificações detalhadas para infraestrutura GSM. |
| 1991 | Primeira chamada GSM feita por Radiolinja na Finlândia. |
| 1992 | Primeiro SMS enviado. |
| 1994 | Um milhão de assinantes GSM atingidos. |
| 1995 | 117 redes GSM no ar. Número de assinantes GSM no mundo excedeu 10 milhões. |
| 1997 | Primeiro celular tri-band lançado. |
| 1998 | Número de assinantes GSM no mundo passou dos 100 milhões. |
| 2000 | Primeiro serviço comercial GPRS lançado. Primeiro celular com GPRS lançado no mercado. Cinco bilhões de SMS enviados em um mês. |
| 2001 | Primeira rede W-CDMA (3G) em funcionamento. Mais de 500 milhões de assinantes GSM. |
| 2003 | Primeira rede EDGE em funcionamento. |
| 2008 | GSM ultrapassa três bilhões de clientes. |

Fonte: (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

A tecnologia GSM possui alguns padrões definidos, os quais estão associados às faixas de frequências alocadas no espectro de frequência. Os padrões mais usados são:

- GSM 900 Primário, ou Primary GSM (P-GSM), é o sistema GSM original. Esse padrão utiliza frequências na banda de 900 MHz, e foi projetado para a operação em uma área ampla.

- GSM 900 Estendido, ou Extended GSM (E-GSM) foi desenvolvido para aumentar a capacidade de canais de Rádio Freqüência (RF) oferecido pelo padrão P-GSM.

- GSM 900 Ampliado, ou Railwais GSM (R-GSM) foi desenvolvido para aumentar a capacidade de canais de RF oferecida pelo E-GSM. Esse sistema também utiliza a faixa de frequências na banda de 900 MHz.

- GSM 1800 ou DCS 1800 é uma adaptação do GSM 900. O termo GSM pode ser usado coletivamente para descrever os padrões GSM e DCS 1800. A criação do GSM 1800 envolveu a ampliação das bandas reservadas ao GSM e a passagem destas para a faixa de 1,8 GHz.

- PCS 1900 foi desenvolvido para oferecer uma gama maior de serviços aos usuários de telefonia móvel celular. Atualmente esse padrão é equivalente ao GSM 1800, porém, operando na faixa de 1,9 GHz.

Os serviços GSM são desenvolvidos à medida que a demanda por novas aplicações cresce. Basicamente a tecnologia GSM passou por três fases de evolução:

- Fase 1: inicio da tecnologia, na qual foram desenvolvidos os serviços básicos de telefonia (voz), chamadas de emergência, o serviço de mensagem curta, ou Short Message Service (SMS), ponto a ponto e ponto multiponto;

- fase 2: ampliação do número de serviços, tais como: tele serviços, voz a meia taxa, melhorias no serviço SMS, serviços de dados e identificação do número chamador;

- fase 2+: introdução do serviço de dados por pacotes a altas taxas de transmissão, conhecido como General Packet Radio Service (GPRS).

## Arquitetura da rede GSM

A rede GSM é formada por interfaces abertas e padronizadas, as quais permitem que as operadoras dos sistemas móveis celulares combinem componentes de diferentes fabricantes, tornando a arquitetura muito flexível. A estrutura da rede GSM é mostrada na FIGURA 1. Os principais grupos de componentes que formam a arquitetura GSM são:

- Estação Móvel, ou Mobile Station (MS).

- Sistema de Estação Base, ou Base Station System (BSS).

- Sistema de Comutação de Rede, ou Network Switching System (NSS).

- Sistema de Operação e Manutenção, ou Operation and Maintenance (OMS).

FIGURA 1 - Arquitetura da rede GSM.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009).

### Estação Móvel

A MS é composta por duas entidades funcionais distintas ilustradas na FIGURA 2: o módulo de identidade do assinante, do inglês Subscriber Identity Module (SIM) e o equipamento móvel, ou Mobile Equipment (ME), que é o próprio telefone móvel sem o SIM.

FIGURA 2 - Equipamento móvel personalizado com o SIM.

Fonte: (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

O SIM é um pequeno cartão removível que possui uma área de memória não volátil usada para armazenar informações específicas de um assinante. Cada SIM possui uma identidade de assinante internacional, ou International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Esse número é usado para identificar cada assinante dentro da rede GSM.

O IMSI, FIGURA 3, é um código composto de quinze dígitos: três para identificar o código do país, ou Mobile Country Code (MCC); três para identificar a rede, Mobile Network Code (MNC); e nove dígitos contendo a identificação do MS.

FIGURA 3 - International Mobile Subscriber Identity (IMSI).

Fonte: (MEHROTRA, 1997).

### Sistema de Estação Base (BSS)

O BSS é responsável pela comunicação entre o MS e o sistema de comutação da rede, ou Mobile Switching Center (MSC) e é subdividido em:

- Estação Base Transceptora, ou Base Transceiver Station (BTS).

- Estação Base Controladora, ou Base Station Controller (BSC).

A BTS é responsável pela transmissão e recepção relacionada à interface de rádio GSM e seus elementos básicos são:

- Hardware de rádio freqüência.

- Antenas.

A BSC é o componente da rede GSM responsável pela gerência da interface de rádio, como alocar canais de rádio para o MS, determinar quando um handover (troca de canal) é necessário, entre outros.

### Sistema de Comutação de Rede (NSS).

O sistema de comutação de rede é responsável pelas funções de comutação, controle e gerenciamento da mobilidade e da base de dados dos assinantes em uma rede GSM.

O NSS é composto de vários outros subsistemas, alguns deles são descritos abaixo e estão ilustrados na FIGURA 4:

FIGURA 4 - Estrutura da NSS.

Fonte: (HEINE, 1999).

- Central de Comutação Celular, ou Mobile services Switching Centre (MSC): é o elemento central do sistema de comutação de rede e responsável pelas seguintes funções:

- Processamento de chamadas: responsável pelo estabelecimento e desconexão das chamadas, handover entre BSSs e entre MSCs.

- Operação, manutenção e supervisão: realiza o gerenciamento da base de dados, medição de dados de tráfego e comunicação homem-máquina.

- Tarifação: faz a coleta de dados para a tarifação das chamadas.

- Registro de Localização Local, ou Home Location Register (HLR): é responsável pela administração e controle da base de dados dos assinantes locais.

Os dados do perfil ou características de um assinante são acessados remotamente pelas entidades MSC e VLR. Os principais dados do perfil de assinante são:

- IMSI.

- Localização corrente do assinante no VLR.

- Serviços suplementares associados ao assinante.

- Registro de Localização de Visitante, ou Visitant Location Register (VLR): é o responsável pela manutenção de uma cópia dos principais dados presentes no perfil de um assinante móvel armazenados no HLR.

- Registro de identidade de equipamento, ou Equipment Identity Register (EIR): contém a base de dados centralizada dos números de Identidade Internacional do Equipamento Móvel, ou International Mobile Equipment Identity (IMEI), os quais devem ser únicos por EIR.

A base de dados do EIR é formada por listas ou faixas, organizadas da seguinte forma, conforme ilustrada na FIGURA 5:

- Lista branca, ou White list: contém todos os IMEIs de MSs habilitadas a utilizar o sistema.

- Lista negra, ou Black list: contém os IMEIs de MSs que não estão habilitadas a utilizar o sistema. Por exemplo: MS roubada e MS clonada.

- Lista cinza, ou Gray list: contém IMEIs de MSs que possuem algum tipo de problema, mas que não justifica a presença do IMEI de MS na lista negra.

FIGURA 5 - Conteúdo do EIR.

Fonte: (HEINE, 1999).

## A interface de rádio GSM

A interface de rádio é a camada física do GSM que fornece os meios pelo qual o MS comunica com a BTS de uma rede dentro de uma área de cobertura. Os canais físicos são definidos aqui por um esquema de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo, ou Time Division Multiply Access (TDMA).

### Acesso múltiplo

O GSM utiliza uma combinação de Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência, do inglês Frequency Division Multiple Access (FDMA) e Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo, do inglês Time Division Multiple Access (TDMA), resultando em uma estrutura de canal bi-dimensional. Em sistemas que só utilizam FDMA (FIGURA 6), uma única frequência é alocada para cada usuário durante uma chamada, com isso, rapidamente o sistema era sobrecarregado devido à alta demanda de usuários.

FIGURA 6 - Canais de um sistema FDMA.

Fonte: (EBERSPÄCHER, VÖGEL, et al., 2009).

Então, foi incluído no sistema o esquema de acesso bi-dimensional, onde cada freqüência foi dividida em oito Time Slots (TSs). Em outras palavras, nos sistemas TDMA, cada usuário envia um sinal pulsante periodicamente, FIGURA 7, enquanto os usuários do sistema FDMA enviam um sinal constante.

FIGURA 7 - Canais TDMA em múltiplas frequências.

Fonte: (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

### Canais Lógicos

O GSM define uma série de canais lógicos que estão divididos em dois grupos como mostra a TABELA 2:

- Canais de tráfego, ou Traffic Channels (TCH).

- Canais de sinalização ou controle, ou Control Channels (CCH).

TABELA 2 - Classificação dos canais lógicos do GSM.

| Grupo | Canal | Função | Direção |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal de tráfego (TCH) | TCH/F, Bm | TCH Full-rate | MS ↔ BSS |
|  | TCH/H, Lm | TCH Half-rate | MS ↔ BSS |
| Canal de Sinalização (BCH) | BCCH | Controle de Broadcast | MS ← BSS |
|  | FCCH | Correção de frequência | MS ← BSS |
|  | SCH | Sincronização | MS ← BSS |
| Canal de Sinalização (CCCH) | RACH | Acesso randômico | MS → BSS |
|  | AGCH | Concessão de acesso | MS ← BSS |
|  | PCH | Paging | MS ← BSS |
|  | NCH | Notificação | MS ← BSS |
| Canal de Sinalização (DCCH) | SDCCH | Controle autônomo dedicado | MS ↔ BSS |
|  | SACCH | Controle associado lento | MS ↔ BSS |
|  | FACCH | Controle associado rápido | MS ↔ BSS |

Fonte: (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

Os TCHs são usados para a transmissão de dados e voz e podem trabalhar tanto no modo full-rate (TCH/F), com taxa de transferência de 13 kbps, quanto no modo half-rate (TCH/H), com taxa de transferência de 5.6 kbps.

Os CCHs são usados para controlar e gerenciar todas as sinalizações entre o MS e a BTS e divide-se em:

- Canal de Broadcast, ou Broadcast Channel (BCH).

- Canal de Controle Comum, ou Common Control Channel (CCCH).

- Canal de Controle Dedicado, ou Dedicated Control Channel (DCCH).

O BCH é um conjunto de três canais unidirecionais usados pela BSS para enviar a mesma informação para todos os MSs na célula, esses canais são:

- Canal de Controle de Broadcast, ou Broadcast Control Channel (BCCH). Neste canal uma série de elementos sobre a rede é enviado, tal como, sua própria organização e as configurações dos canais de rádio.

- Canal de Correção de Frequência, ou Frequency Correction Channel (FCCH). Informa a correção de frequência.

- Canal de Sincronização, ou Synchronization Channel (SCH). Informa a identificação de uma BTS e o número do frame TDMA.

O CCCH é um canal de sinalização ponto à multiponto que lida com funções de controle de acesso. Isso inclui a atribuição dos canais dedicados e o paging para localizar um MS. Ele é composto por:

- Canal de Acesso Randômico, ou Random Access Channel (RACH). Usado pelo MS para requisitar um canal dedicado.

- Canal de Concessão de Acesso, ou Access Grant Channel (AGCH). É usado para atribuir um DCCH ou um TCH para o MS.

- Canal de Paging, ou Paging Channel (PCH). É um canal de enlace direto usado para buscar um móvel para a entrega de um serviço.

- Canal de Notificação, ou Notification Channel (NCH). Usado para informar os MSs de chamadas broadcast.

O último tipo de canal de sinalização, o DCCH, é um canal bidirecional ponto a ponto composto por.

- Canal de Controle Autônomo Dedicado, ou Stand-alone Dedicated Control Channel (SDCCH). É usado para a sinalização entre o MS e a BSS quando não há conexão ativa. O SDCCH é requisitado pelo MS via RACH e atribuído via AGCH. Depois de completar a troca de sinais, o SDCCH é liberado e pode ser atribuído para outro móvel.

- Canal de Controle Associado Lento, ou Slow Associated Control Channel (SACCH). É sempre atribuído e usado com um TCH ou um SDCCH e fornece informações para aperfeiçoar as operações de rádio.

- Canal de Controle Associado Rápido, ou Fast Associated Control Channel (FACCH). Transmite uma sinalização de dados, durante uma conexão, multiplexando um TCH.

A FIGURA 8 exemplifica a configuração de uma conexão para uma chamada entrante na interface aérea. O móvel é chamado pelo BSS através do PCH e requisita um canal de sinalização via RACH. Ele obtém o SDCCH através da mensagem de atribuição imediata (IMMEDIATE ASSIGNMENT) no AGCH. Então segue a autenticação, a inicialização da criptografia e a configuração sobre o SDCCH. Depois, um comando de atribuição (ASSIGNMENT COMMAND) aloca um canal de tráfego para o móvel e que responde confirmando essa alocação.

FIGURA 8 - Sinalização para conexão de uma chamada entrante.

Fonte: (EBERSPÄCHER, et al., 2009).

### Modulação GSM

O esquema de modulação usado no GSM é o Chaveamento por Deslocamento Mínimo Gaussiano, do inglês Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) que é baseado em um esquema de modulação conhecido como Chaveamento por Deslocamento Mínimo, ou Minimum Shift Keying (MSK) no qual a amplitude da portadora permanece constante e a informação é transportada na variação da fase.

## Protocolo de Iniciação de Sessão

O Protocolo de Iniciação de Sessão, ou Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo para iniciar, modificar ou encerrar a comunicação e as sessões de colaboração ao longo da rede de protocolo internet, ou Internet Protocol (IP). Uma sessão poderia ser: uma chamada de telefone IP, uma conferência de usuário que incorpora voz, dados e vídeo, mensagem instantânea ou jogos online multijogadores (BAZOT, et al., 2007).

Nas redes de telecomunicações, há duas categorias de tráfego:

- Tráfego relacionado á sinalização de controle: usado para estabelecer, modificar e terminar uma sessão.

- Tráfego de dados: stream de áudio ou vídeo.

A sinalização SIP segue o conceito de sinalização de canal comum. Qual o caminho usado para o tráfego de sinalização é independente do caminho usado para o tráfego de dados.

Algumas outras características do SIP são:

- É um protocolo ponto-a-ponto.

- Tem a disposição de gerar múltiplas respostas a uma simples requisição.

- Usa o Identificador de Recursos Uniforme, ou Uniform Resource Identifier (URI) para identificar participantes e recursos nas sessões.

- Usa procedimentos de Sistema de Nomes de Domínios, ou Domain Name System (DNS) para resolver SIP URI no endereço IP, porta e protocolo de transporte.

- Para serviços como o Voz sobre IP, ou Voice over Internet Protocol (VoIP), o SIP trabalha com um número de protocolos:

  - Protocolo de Descrição de Sessão, ou Session Description Protocol (SDP), que define as características e parâmetros das sessões de multimídia.

  - Protocolo de Transporte de Tempo Real, ou Real-time Transport Protocol (RTP), que define um formato de pacotes padronizados para entrega de áudio e vídeo sobre a internet.

  - Protocolo de Controle de Transporte de Tempo Real, ou Real-time Transport Control Protocol (RTCP), que fornece informações de controle sobre a qualidade do fluxo de dados RTP.

A FIGURA 9 ilustra a pilha de comunicação SIP.

FIGURA 9 - A pilha de comunicação SIP.

Fonte: (BAZOT, et al., 2007).

### Os componentes do SIP

A arquitetura do SIP é definida pelos elementos funcionais mostrados na TABELA 3.

TABELA 3 - Arquitetura do SIP.

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| User Agent (UA) | É um dispositivo final que pode originar ou receber chamadas SIP. |
| User Agent Client (UAC) | Entidade lógica que envia requisições ou recebe respostas. |
| User Agent Server (UAS) | Entidade lógica que recebe requisições ou envia respostas. |
| Back-to-Back UA (B2BUA) | Entidade que atua tanto como UAC quanto UAS. |
| Proxy Server | É a componente chave da estrutura do SIP. Ele trabalha como um servidor de roteamento, similar ao servidor Proxy Web. |
| Registrar | É o repositório de informações dos UAs. |
| Redirect Server | É o servidor de redirecionamento do SIP. Ele mapeia um endereço de destino, na mensagem SIP, para um ou mais endereços e retorna uma nova lista de endereços para o originador de requisição SIP. |

Fonte: (BAZOT, et al., 2007).

A FIGURA 10 apresenta como cada um destes componentes se conectam entre si.

FIGURA 10 - Arquitetura do SIP.

### Mensagens SIP

No SIP existem dois tipos de mensagens: requisição e resposta. Elas compartilham um formato de mensagem comum que consiste de uma linha de partida (start-line), um ou mais campos de cabeçalho, uma linha vazia indicando o fim do campo de cabeçalhos e um campo de corpo de mensagem opcional. Essa estrutura é ilustrada na FIGURA 11.

FIGURA 11 - Estrutura das mensagens SIP.

Fonte: (BAZOT, et al., 2007).

O cabeçalho SIP consiste de campos com par nome/valor, onde alguns campos são opcionais e outros mandatórios para cada mensagem SIP. A TABELA 4 apresenta uma descrição dos campos mandatórios do cabeçalho.

TABELA 4 - Campos mandatórios do cabeçalho das mensagens SIP.

| Nome do campo | Descrição |
| --- | --- |
| To | O endereço de destino da requisição SIP. |
| From | Indica o originador da requisição. |
| CSeq | A sequência de comando que garante que as mensagens são tratadas em ordem que são geradas. |
| Call-ID | Uma string única que identifica a sessão SIP. |
| Via | Contém informação sobre o dispositivo SIP. |
| Contact | Contém o local atual do receptor. |

Fonte: (BAZOT, et al., 2007).

### Requisições SIP.

As requisições SIP têm uma Linha de Requisição (Request-line) para cada start-line. O formato da Request-line consiste de três campos que são separados por um simples caractere de espaço (space – SP), são eles.

- Method: indica o método que será executado. A RFC3261 identifica seis métodos: REGISTER, INVITE, ACK, CANCEL, BYE e OPTIONS.

- Request-URI: indica o usuário ou o serviço pelo qual a requisição é endereçada.

- SIP-version: é a versão do protocolo SIP que está sendo usado.

### Respostas SIP.

As mensagens de respostas SIP são distinguidas pelo fato que elas possuem uma Linha de Status (Status-line) na sua start-line. A Status-line consiste de três campos, também separados por um caractere espaço, são eles:

- SIP-version: é a versão do protocolo SIP que está sendo usado.

- Status-code: é um código de três dígitos que representa o resultado do processo de requisição. A faixa de valores é entre 100 e 699, onde o primeiro dígito representa a classe de resposta:

- 1xx: Resposta Informativa.

- 2xx: Sucesso.

- 3xx: Redirecionamento.

- 4xx: Erro de cliente.

- 5xx: Erro de servidor.

- 6xx: Falha global.

- Reason-phrase: pequena descrição do Status-code.

### Exemplo de fluxo de chamada SIP.

A FIGURA 12 ilustra o fluxo de mensagens em uma simples chamada entre dois UAs. Ele mostra, por exemplo, o usuário A estabelecendo uma chamada com o outro usuário B.

FIGURA 12 - Um simples fluxo de chamada SIP.

Fonte: (BAZOT, et al., 2007).

- Passo 1 e 2:

Essa é a primeira requisição que um UA envia. É uma mensagem de registro (REGISTER) que fornece ao servidor um endereço no qual o usuário A pode ser encontrado pela sessão SIP;

- passo 3 e 4:

A resposta para a mensagem de registro é positiva, que é indicado pelo valor 200 (OK);

- passo 5 e 6:

O usuário A envia um INVITE para o usuário B, foi assumido que A não sabe onde B está registrado, portanto o campo (To) do INVITE  é colocado em branco.

- passo 7 e 8:

O servidor de redirecionamento responde com o código 302 (movido temporariamente). Esta resposta tem o campo Contato do cabeçalho preenchido com um endereço de B;

- passo 9 e 10:

O usuário A confirma com código 302;

- passo 11 e 12:

Agora o usuário A envia o INVITE para o usuário B;

- passo 13:

O Proxy Server uma mensagem de tentativa 100 (Trying). Qualquer resposta 1xx é provisória e ela indica que uma sessão está aguardando seu estabelecimento.

- passo 14 e 15:

O usuário B responde a chamada com uma resposta 200 (OK), que ele está pronto para receber a chamada.

- passo 16 e 17:

O usuário A envia a confirmação (ACK) que recebeu a resposta (OK) do usuário B e ambos estão prontos para a transferência de áudio.

- passo 18 e 19:

Qualquer um pode iniciar uma mensagem de despedida (BYE) para terminar a sessão, Neste caso o usuário A foi quem enviou.

- passo 20 e 21:

O usuário B responde para a conclusão da chamada com uma resposta OK ao BYE.

# METODOLOGIA APLICADA

Segundo (GIL, 1991), a metodologia de natureza aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para a aplicação prática, voltados à solução de um problema específico.

Este trabalho é de origem aplicada junto a uma abordagem quantitativa do tipo exploratória, onde é abordado um problema com vistas a torná-lo explícito.

Esta pesquisa foi desenvolvida no período de fevereiro de 2011 a julho de 2011 e consistiu de algumas etapas: a primeira foi a da organização das idéias, de maneira a planejar o sistema. Criou-se uma tabela com as tarefas de cada etapa na forma de cronograma, estipulando o tempo necessário para concluí-las, e também foi realizado um estudo bibliográfico de assuntos relacionados ao desenvolvimento do projeto.

Após organizar e planejar o cronograma iniciou-se a etapa de definição da estrutura lógica do sistema, ou seja, foram determinados quais serviços cada bloco iria exercer, quais seriam suas principais características e comunicações. Dando continuidade, foi feita a escolha do hardware e o desenvolvimento do software, que nesta pesquisa foram divididos em três partes: uma para receber os comandos do cliente, outra para centralizar os dados e outra para atuar de acordo com cada comando.

Finalmente, com todos os softwares prontos, passou-se para a fase de integração, onde foi gravado cada software no seu devido hardware, e todos eles foram conectados de tal forma a se tornarem um único sistema. Com isso, chegou-se à última etapa, a fase de prova e testes de funcionamento de campo.

# BASES TECNOLÓGICAS

## Recursos de hardware

### Carceris Modelo 1900

O Carceris Modelo 1900, FIGURA 13, é um produto da empresa Dígitro voltado para ambientes corporativos que tem a função de atuar como ponto de acesso GSM, trocando mensagens de controle e tráfego com os aparelhos celulares. Sua outra função é de comunicar com um centro de distribuição telefônica (Private Automatic Branch Exchange – PABX) através do protocolo de comunicação SIP. Isto permite que o telefone celular atue como um ramal telefônico.

FIGURA 13 - Carceris Modelo 1900

Fonte: Digitro – Inteligência – TI - Telecom

A FIGURA 14 apresenta o diagrama de blocos do Carceris Modelo 1900. O equipamento possui uma unidade de processamento central composto por um processador de dois núcleos, o OMAP5912, memórias flash, RAM e ethernet. Possui também dois processadores de banda base, que modulam as mensagens GSM e dois transceptores responsáveis pela rádio transmissão.

FIGURA 14 - Diagrama de blocos do Carceris Modelo 1900.

Fonte: Digitro – Inteligência – TI – Telecom

### Kit modular de desenvolvimento LPC2368

É um kit microcontrolado, apresentado na FIGURA 15, desenvolvido pela empresa MCU que possui as seguintes características:

- Microcontrolador LPC2368 da NXP: um processador de 32 bits com 512 Kbytes de Flash, 58 Kbytes de RAM e trabalha a 72 MIPS;

- interface Ethernet;

- inferface USB;

- porta serial;

- conector para cartão SD.

FIGURA 15 - Kit de desenvolvimento LPC2368.

O kit também possui uma matriz que possibilita testes rápidos com novos componentes, o que permite novos desenvolvimentos.

## Recursos de software

Os recursos de software são aplicações ou bibliotecas de código aberto, ou seja, eles devem garantir: distribuição livre, código fonte, trabalhos derivados e integridade do autor do código fonte.

A comunidade desenvolvedora utiliza muito esse tipo de recurso devido ao reaproveitamento do código, ganhando agilidade no desenvolvimento de projetos.

Nesta seção são abordados as bibliotecas GNOME, o software Asterisk e o mini kernel de tempo real FreeRTOS.

### Bibliotecas GNOME

As bibliotecas GNOME são de grande importância no desenvolvimento de projetos, pois oferecem uma gama de recursos e funções que diminuem o tempo de desenvolvimento dos softwares. As mais conhecidas são: a biblioteca fundamental GNOME, do inglês GLibrary (GLib), que fornece uma estrutura de dados básico para aplicações em geral; o sistema de objetos da GLib (GObject) e a GTK+ que manipula janelas gráficas (WARKUS, 2004).

As características básicas da GLib são:

- gerenciamento de memória: que fornece uma verificação adicional de erros e diagnósticos;

- quarks: usados para rotular dados no programa, combinando a simplicidade dos números com a flexibilidade das strings;

- strings C: inúmeras funções que manipulam strings na biblioteca padrão C;

- codificação de caractere Unicode: que pode codificar qualquer caractere em outra linguagem usando o Conjunto de Caracteres Universal, do inglês Universal Character Set (UCS);

- timer: que é um cronômetro que utiliza a precisão do clock do sistema;

- log de mensagens: para ajudar com diagnósticos de erros em tempo de execução do programa;

- funções de debug: que ajuda a achar bugs nos softwares.

A GLib também implementa estruturas de dados, incluindo listas encadeadas, árvores binárias, arrays e tabelas hash, juntamente com outras capacidades, tal como, funções de data e hora, array de ponteiros, array de bytes, filas e threads (WARKUS, 2004).

### Asterisk

Asterisk é um software de código aberto de Troca Automática de Ramais, ou Private Branche Extended (PBX), cheio de recursos que podem ser usados tanto por usuários domésticos quanto por empresas prestadoras de serviços de voz sobre o protocolo internet, ou Voice over Internet Protocol (VoIP) (GONÇALVES, 2007).

As principais características do Asterisk são:

- permite conectividade em tempo real entre a rede pública de telefonia e as redes VoIP;

- integra email e email de voz;

- constrói aplicações como resposta interativa de voz, do inglês Interactive Voice Response (IVR), que permite detectar voz e sinais telefônicos no decorrer de uma chamada telefônica;

- música em espera para clientes que aguardam na fila de chamadas.

- suporta streaming de áudio e arquivos MP3;

- fila de chamadas, onde uma equipe de agentes podem responder chamadas e monitorar filas;

- integração com sistema texto-voz e reconhecimento de voz.

No quesito de limitação de arquitetura, o Asterisk usa um computador para processar os canais de voz, ao invés dos dedicados processadores de sinais digitais, ou Digital Signal Process (DSP), que são comuns em outras plataformas (GONÇALVES, 2007).

### FreeRTOS

O FreeRTOS é um mini kernel de tempo real desenvolvido especificamente para pequenos sistemas embarcados. Suas características incluem:

- opção de configuração do kernel: híbrido, cooperativo ou preemptivo;

- oficialmente suporta 27 arquiteturas diferentes;

- projetado para ser pequeno, simples e fácil de usar. Tipicamente o tamanho da imagem do kernel varia entra 4 Kb a 9 Kb;

- estrutura do código muito portável e predominantemente escrito na linguagem C;

- suporta tanto tarefas como co-rotinas;

- filas, semáforos binários, contador de semáforos, semáforos recursivos e exclusão mútua: para comunicação e sincronização entre tarefas ou entre tarefas e interrupções;

- suporta eficiente temporização via software;

- opção de detecção de sobrecarga de pilha;

- sem restrição de software para o número de tarefas que serão executadas;

- código fonte gratuito;

- é totalmente livre para aplicações comerciais.

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

## Engenharia de Software

Utilizou-se a engenharia de software para elaborar as etapas do desenvolvimento de software e segundo (LAPLANTE, 2007), ela é uma abordagem sistemática para análise, modelagem, avaliação, implementação, teste, manutenção e reengenharia de software. Nesta abordagem são definidos diversos modelos e metodologias para a definição e avaliação das diferentes fases do ciclo de vida do software.

Entre todos os modelos, o que se utilizou foi o modelo cascata, FIGURA 16.

FIGURA 16 - Modelo em cascata do ciclo de vida do software.

Fonte: (LAPLANTE, 2007).

O modelo cascata possui diversas fases e, como exemplo, pode ser considerado um desenvolvimento de software com períodos que seguem na seguinte sequência:

- concepção;

- especificação de requisitos;

- modelagem;

- desenvolvimento de código;

- testes;

- manutenção.

A TABELA 5 representa esta mesma sequência, sumarizando as atividades associadas em cada período.

TABELA 5 - Fases do ciclo de vida em cascata com atividades associadas.

| Fase | Atividade |
| --- | --- |
| Concepção | Definir os objetivos do projeto |
| Requisitos | Definir o que o software deve fazer |
| Modelagem | Mostrar como o software vai cumprir os requisitos |
| Desenvolvimento | Construir o sistema |
| Testes | Demonstrar a satisfação dos requisitos |
| Manutenção | Manutenção do sistema |

## Concepção

A fase de concepção nada mais é que apresentar os objetivos do projeto. Estes foram definidos nas seções de objetivos onde se propõe o desenvolvimento de uma central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita, isolada de operadora de telefonia móvel, que permite o usuário enviar comandos DTMF, através de uma unidade de resposta interativa de voz, para um processo microcontrolado que ligará ou desligará cargas, além de enviar mensagens sobre as condições do sistema para o usuário, tudo sem custos, tanto nas chamadas telefônicas, quanto no envio das mensagens de texto.

## Requisitos de software

Nesta etapa é descrita os requisitos do projeto de software para a central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita, servindo de base para o desenvolvimento dos processos do sistema.

O sistema deve criar uma rede GSM, que seja isolada de operadoras de telefonia celular, fornecendo controle de acesso por SimCard para garantir segurança, já que este possui uma identidade única.

A FIGURA 17 apresenta o diagrama de blocos do projeto lógico do sistema. Deve-se possuir um sistema transmissor e receptor GSM que se comunica via protocolo TCP/IP com o sistema de gerenciamento de dados e via SIP/RTP com o sistema de atendimento automático de chamadas. O sistema de gerenciamento de dados, por fim, comunica-se com o sistema de recepção microcontrolado via protocolo TCP/IP.

COMPUTADOR

FIGURA 17 - Diagrama de blocos lógico do sistema.

Com isso, o sistema deve ser responsável pelas seguintes operações:

- atender uma chamada telefônica através de uma resposta interativa de voz;

- identificar os tons DTMF enviados pela estação móvel GSM;

- enviar os comandos para um sistema de recepção microcontrolado;

- enviar uma mensagem para a estação móvel com alguns dados sobre o sistema.

O diagrama de caso de uso, FIGURA 18, apresenta os requisitos de interfaces externas, onde o MS faz o acesso ao sistema, envia comandos e recebe mensagens. O usuário herda as funcionalidades do MS, pois, é ele quem atua nos envio de comandos, lê as mensagens, e também, faz as configurações de cadastrar novos SimCards para utilizar outros MSs. O responsável técnico é responsável pela configuração do sistema de atendimento automático de chamadas, configurando cada opção de acordo com cada usuário.

Central de automação com interface GSM de radiação restrita

FIGURA 18 - Diagrama de caso de uso do sistema.

## Modelagem

Nesta etapa é descrita as diretrizes da modelagem do software para a central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita. Essas especificações fornecem a base para o processo de desenvolvimento do software e firmware. Serão abordados três processos: o sistema transmissor e receptor GSM, o sistema de gerenciamento de dados e o sistema de recepção microcontrolado.

### Sistema transmissor e receptor GSM.

É o processo responsável pela troca de mensagens do protocolo GSM com o MS. A FIGURA 19 mostra a arquitetura do software desse sistema. Utilizou-se como recurso de hardware o Carceris Modelo 1900, apresentado na seção de recursos utilizados.

FIGURA 19 - Arquitetura do software do sistema de transmissão e recepção GSM.

Os componentes do Carceris Modelo 1900 são:

- Linux embarcado MontaVista: sistema operacional do núcleo MCU que serve de requisito para os outros componentes.

- DSPLink: componente que faz a troca de mensagens entre o núcleo MCU e o DSP.

- Controlador banda base GSM: componente que implementa a interface para configuração do hardware de banda base GSM.

- Aplicação MCU: onde é feito o tratamento das camadas dois e três do protocolo GSM; a comunicação via TCP/IP com o gerenciador de dados e o estabelecimento de uma sessão SIP com o Asterisk.

- DSP BIOS: sistema operacional de tempo real do núcleo DSP que serve de requisito para os outros componentes.

- Controlador do transceptor: componente que implementa a interface de configuração do hardware transceptor GSM.

- Aplicação DSP: onde é feito a decodificação dos burts.

O software da aplicação do núcleo MCU teve seu desenvolvimento feito em linguagem C, através da compilação cruzada do GCC para o ARM em ambiente Linux. Para compilar a aplicação do núcleo DSP, utilizou-se o Code Composer Studio.

A aplicação também possui uma interface web responsável pelo cadastramento do SIM do usuário, que para segurança, garante que somente esses cartões se registrem no sistema. Esse recurso é acessível através do IP do Carceris Modelo 1900.

### Sistema de gerenciamento de dados

Este processo é o núcleo do sistema, é onde se trata todas as mensagens enviadas e recebidas pelo sistema transmissor e receptor GSM e pelo sistema de recepção microcontrolado. A FIGURA 20 apresenta a arquitetura do software do sistema gerenciador de dados.

FIGURA 20 - Arquitetura do software do sistema gerenciador de dados.

Os componentes do gerenciador são:

- Linux: sistema operacional base para as aplicações, neste projeto utilizou-se a distribuição Ubuntu;

- Resposta de voz interativa: parte do sistema que codifica os tons DTMF em uma sessão SIP/RTP. Utilizou-se o Asterisk para implementar o IVR, ela comunica com o gerenciador através do protocolo TCP/IP;

- Gerenciador: aplicação responsável para enviar os parâmetros de configuração do sistema transmissor e receptor GSM: configuração da rede GSM, potência do sinal; responsável pelo envio dos comandos decodificados para o sistema receptor microcontrolado e pela aquisição de dados do sistema de recepção microcontrolado.

O software do gerenciador teve seu desenvolvimento executado na linguagem C em ambiente Linux, utilizando recursos da biblioteca GLib para a implementação do servidor TCP.

### Sistema de recepção microcontrolado

É um sistema embarcado que atua diretamente nas cargas. Ele recebe os dígitos vindos do MS do usuário e apresenta-os no display LCD 16x2; faz a simulação de atuação de uma carga através de um LED e envia para o gerenciador o status desse LED, quando solicitado pelo usuário. Utilizou-se como recurso de hardware o Kit MCU, apresentado na seção de recursos utilizados. A arquitetura do software do sistema de recepção microcontrolado é apresentada na FIGURA 21 e seu desenvolvimento teve sua codificação feita na linguagem C no software de desenvolvimento CrossWorks, da empresa Rowley.

FIGURA 21 - Arquitetura do software do sistema de recepção microcontrolado.

Os componentes do sistema de recepção microcontrolado são:

- FreeRTOS: mini kernel de tempo real para pequenos sistemas embarcados que serve de base para as aplicações;

- uIP: componente interno do FreeRTOS que implementa a pilha TCP/IP com baixo uso de memória.

- GPIO: entrada e saída de uso geral, do inglês, General Purpose Input/Output. Responsável pela interface física com o LED e com o display LCD 16x2;

- Aplicação: é a camada de alto nível do firmware, que decodifica os dados vindos pela rede; altera o estado do LED e comunica com o display LCD utilizando os GPIOs do microcontrolador.

## Integração e testes

Esta etapa é definida como a integração do hardware e validação do software, onde se testou o caso de uso do sistema, apresentado na FIGURA 18. Isto foi elaborado na seguinte sequência:

- Configurou-se a IVR no Asterisk para atender qualquer chamada realizada para o número 2010 e para reproduzir o áudio para cada tom DTMF digitado.

- Acessou-se a interface web do equipamento Carceris Modelo 1900 para cadastrar o SIM.

- Efetuou-se o registro do MS com o SIM cadastrado na rede GSM do sistema.

- Discou-se para o número configurado na IVR.

- Com a chamada estabelecida, enviaram-se os seguintes comandos:

  - DTMF 0: acender o LED;

  - DTMF 1: apagar o LED;

  - DTMF 2: requisitar o estado do LED.

- Verificou-se no display LCD se os dígitos pressionados estão sendo apresentados.

- Verificou-se o LED aceso após pressionar o DTMF 1 e o LED apagado após pressionar o DTMF 0.

- Aguardou-se o envio do SMS após requisitá-lo com o DTMF 2.

A FIGURA 22 apresenta a integração de hardware da central de automação residencial com interface GSM de radiação restrita.

FIGURA 22 - Integração de hardware da central.

Após os testes, verificou-se que o sistema funciona com um atraso bem pequeno, em média 5 segundos, para a recepção da mensagem de estado dos LEDs e que ela só é recebida quando o celular entra no modo idle, ou seja, após desligar a chamada. Também foram encontradas dificuldades para se configurar detalhadamente uma IVR, fazendo uma validação de senha do usuário para garantir ainda mais a segurança ao acesso ao sistema.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início dessa pesquisa, foram apresentados estudos estatísticos do IBGE a cerca do aumento de bens de consumo duráveis e a busca por segurança nas residências. Isso demonstra que não só comprando os bens de consumo à população se sentirá confortável, ela precisa se sentir segura para adquiri-los e nesse cenário um sistema de automação entra, garantindo essas duas características.

Outra análise de estatística apresentada foi da Agencia Nacional de Telecomunicações dizendo que o Brasil já passou a marca de um celular por habitante, e sabendo que um sistema de automação residencial utiliza os aparelhos celulares como parte de um grande sistema integrado podendo enviar comandos em tempo real surgiu uma pergunta: era possível desenvolver uma central com interface GSM sem precisar utilizar uma operadora, evitando custos desnecessários, tanto de chamada quanto de mensagens de texto? Essa pergunta levou a conclusão que era possível, porém, com algumas limitações devido ao próprio protocolo GSM.

Na sequência, a revisão de literatura tratou de um estudo do protocolo GSM, para poder entender seu funcionamento básico, podendo então criar uma rede de uso restrito. Em seguida apresentou-se o estudo do protocolo de iniciação de sessão SIP, tais como, seu funcionamento e entidades.

Com a revisão bibliográfica apresentada, partiu-se para o desenvolvimento utilizando as metodologias aplicadas. O sistema foi dividido em três processos diferentes, cada um responsável por uma determinada tarefa, estes foram denominados como: sistema de transmissão e recepção GSM: composto pelo hardware Carceris Modelo 1900 e responsável pela comunicação com o celular do usuário; sistema de gerenciamento de dados que identifica os comandos do usuário e atende a chamada do celular; e o sistema de recepção microcontrolado: composto pelo hardware do Kit MCU e responsável por atuar diretamente na carga de acordo com os comandos recebidos, seja apagar ou acender um LED ou apresentar o dígito DTMF no display LCD, assim como repassar o estado do LED para o gerenciador.

Os testes realizados com o sistema funcionaram de acordo como esperado, conseguiu-se montar uma rede totalmente isolada, fazer as chamadas, enviar os comandos para desligar, desligar e requisitar o estado do LED, mesmo com um pequeno atraso para receber a mensagem de texto, tudo isso sem custo algum para o usuário.

Como sugestão para próximos trabalhos, tem-se a inclusão de uma validação por senha na IVR para garantir mais segurança ao acesso ao sistema, sendo que para tal propósito, será necessário um estudo bem mais aprofundado e demorado das configurações do Asterisk.

# REFERÊNCIAS

AURESIDE. Associação Brasileira de Automação Residencial, 2010. Disponivel em: <http://www.aureside.org.br/noticias_recentes/default.asp?file=01.asp&id=310>. Acesso em: Junho 2011.

BAZOT, P. et al. Developing SIP and IP Multimedia Subsystem (IMS) Applications. First Edition. ed. [S.l.]: [s.n.], 2007.

EBERSPÄCHER, J. E. et al. GSM – Architecture, Protocols and Services. 3ª Edição. ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2009.

FREERTOS. FreeRTOS. Disponivel em: <http://www.freertos.org/>. Acesso em: Junho 2011.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 3ª Ed. ed. [S.l.]: Atlas, 1991.

GONÇALVES, F. E. Configuration Guide for Asterisk PBX. 2nd Edition. ed. [S.l.]: BookSurge Publishing, 2007.

HEINE, G. H. GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation. [S.l.]: Artech House, 1999.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. Disponivel em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: jun. 2011.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Metodologia do Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6ª Edição. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LAPLANTE, P. A. What every engineer should know about Software Engineering. [S.l.]: CRC Press, 2007.

MEHROTRA, A. M. GSM System Engineering. Boston, London: Artech House, Inc., 1997.

NXP. LPC23xx User Manual. Keil, 2009. Disponivel em: <http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc23xx_um.pdf>. Acesso em: Junho 2011.

PEDÓ PIROTTI, R. P.; ZUCCOLOTTO, M. Z. Transmissão de dados através de telefonia celular: arquitetura das redes GSM e GPRS. Revista Liberato, p. 81-89, 2009.

STEELE, R. S.; LEE, C.-C. L.; GOULD, P. G. GSM, cdmaOne and 3G Systems. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2001.

WARKUS, M. The Official GNOME 2 Developer's Guide. San Francisco: No Starch Press, 2004.

WELTE, H. W. Anatomy of contemporary GSM cellphone hardware. [S.l.]. 2010.